НП ”Обучение за ИТ умения и кариера”

Модул 8: Въведение в операционни и вградени системи

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Пожароизвестителна система

Изготвили:

Стоян Стойков

Група 08

гр. Хасково

2026 г

- Описание на проекта

Проектът реализира пожароизвестителна система, изградена с помощта на Arduino, която позволява потребителят да следи температурата и нивото на газовете във въздуха .Когато нивото на газовете стане прекалено високо  или температурата се повиши  се задейства аларма.

- Електронна схема

- Блокова схема

- Електрическа схема

- Списък съставни части

| Компоненти | Бройка |
| --- | --- |
| Arduino Uno R3 | 1 |
| Temperature Sensor | 1 |
| Gas Sensor | 1 |
| Red LED | 3 |
| 1 kΩ Resistor | 5 |
| DC Motor | 1 |
| Piezo | 1 |
| Green LED | 1 |
| 220 Ω Resistor | 1 |
| NPN Transistor | 1 |
| Breadboard Small | 2 |
| Slideswitch | 1 |

- Сорс код и описание на функционалността

char degree = 176; // Display the Celsius simbol void setup() { pinMode(5, OUTPUT); // Red LED 1 pinMode(4, OUTPUT); // Red LED 2 pinMode(2, OUTPUT); // Red LED 3 pinMode(6, OUTPUT); // Green LED pinMode(11, OUTPUT); // Piezo buzzer pinMode(10, OUTPUT); // Motor / fan pinMode(A1, INPUT); // TMP temperature sensor pinMode(A0, INPUT); // MQ gas sensor Serial.begin(9600); } void loop() { // Read temperature int tmp = analogRead(A1); float milliVolt =((tmp * 5.0) / 1024) * 1000; float tmpCel = (milliVolt - 500) / 10; // Read gas sensor float gsense = analogRead(A0); // Gas raises the temperature reading Serial.print("\nCelsius: "); Serial.print(tmpCel); Serial.println(degree); Serial.print("Smoke value: "); Serial.println(gsense); // Evaluate alert condition if (gsense >= 250¦¦ tmp >=60) { digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(10, HIGH); tone(11, 1000, 1000); for (int i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(2, LOW); delay(100); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(2, LOW); delay(100); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(2, HIGH); delay(100); } } else { digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(10, LOW); noTone(11); digitalWrite(6, HIGH); } delay(100); }

Принцип на работа

- Инициализация:

  - Настройват се пиновете

  - Стартира се Serial комуникация

- Измерване:

  - Постоянно се отчита температурата

  - Чете се нивото на газ

- Анализ:

  - Ако газът е над зададения праг → опасност

  - Ако температурата е над зададения праг → опасност

- Реакция при опасност:

  - Включва се аларма

  - LED диодите мигат

  - Зумерът издава звук

  - Вентилаторът се включва

- Безопасен режим:

  - Зелен LED показва нормална работа

- Заключение

Разработената система успешно демонстрира как чрез Arduino могат да се изградят решения за мониторинг на околната среда.

Проектът показва ефективно комбиниране на различни сензори и изпълнителни устройства за създаване на автоматизирана алармена система.

Той може да бъде използван като основа за реални приложения като:

- пожароизвестителни системи

- системи за безопасност в дома

- индустриален контрол

В бъдеще системата може да се разшири с:

- Wi-Fi модул (известия към телефон)

- дисплей за визуализация

- автоматично управление на вентилация